附件：

远洋渔业实操演练耗材清单

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员装备（含头盔，腰带） | 套 | 10 | 船用标准，带CCS证 |
| 2 | 消防员装备的腰带 | 条 | 10 | 宽度：70±2mm 厚度：2.8±0.2mm 金属拉环厚度：6±0.3mm 正立方向静拉力：>13KN 防砸性能：静压力>15;冲击>15 |
| 3 | 消防员装备的头盔 | 顶 | 12 | 船用标准，带CCS证 |
| 4 | 浸水保温服（船用II型） | 套 | 15 | 保温性能：在0℃-2℃之间的平静水流中浸泡 6小时，体温不低于正常体温2℃ 浮力：≥142N。 认证机构:带CCS证 |
| 5 | 救生衣（含哨子） | 件 | 40 | 重量：＜ 1.25KG 浮力：＞190N 用途 ：适用于国际航行船舶及沿海、 内河船舶船员和旅客救生使用 认可机构 ：带CCS证书 |
| 6 | 救生圈 | 个 | 6 | 船用标准，带CCS证，2.5KG的，带反光带 |
| 7 | 带自亮灯的救生圈 | 套 | 2 | 船用标准，带CCS证，2.5公斤的救生圈+救生圈灯 |
|  |  |  | 2 | 船用标准，带CCS证，4.3公斤的救生圈+救生圈灯 |
| 8 | 上述4，5，6，7项需要合适位置打MARKER “向海”, “福州” |  | 50 |  |
| 9 | 救生衣灯（锂电池DFYD-C型） | 个 | 50 | ◎ 发光强度：≥0.75cd ◎ 工作时间：≥8h ◎ 工作电压：3.6V ◎ 储存环境温度：-30℃~+65℃ ◎ 水活化灯温度：-1℃~+30℃ ◎ 发光形式：闪光 ◎ 闪光频率：50～70 times/min ◎ 光色：黄红色 ◎ 重量（含电池） ：≤150克 船用标准，带CCS证 |
| 10 | 1号电池 | 打 | 5 | 南孚 |
| 11 | 标准消防皮龙（含65接头）15米 | 根 | 1 | 接头中国式的，接头与皮龙处必须是符合规范标准绑扎。 ◎ 非防腐材料 ◎ 阻燃 ◎ 单面衬里重量： 146-294g/m ◎ 双面橡胶重量： 230-420g/m ◎ 接口材质：铜 ◎ 认可机构： 带CCS证书 |
|  | 标准消防皮龙（含65接头）20米 | 根 | 1 |  |
|  | 标准消防皮龙（含65接头）25米 | 根 | 1 |  |
| 12 | 心肺复苏模拟人 | 具 | 4 | 可装干电池也可以插电 |
| 13 | 一次性心肺复苏用屏障膜 | 片 | 200 |  |
| 14 | 三角巾 | 条 | 50 | 医用 |
| 15 | 消毒纱布6X8cm | 小包 | 40 | （10片/小包)总400片 |
| 16 | 干粉灭火器（4kg） | 个 | 60 | 带CCS证书 |
| 17 | 水基式灭火器（3L) | 个 | 60 | 带CCS证书 |
| 18 | 充气式救生筏 | 次 | 5 | 10人救生筏，含交通及打包 |
| 19 | 静水压力释放器 | 件 | 2 | ◎ 释放深度： 2-4m ◎ 易断绳： 2.2±0.4kn ◎ 认可机构：带 CCS证书 |